|  | в том числе инвалиды: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,С,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(О,С,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О,С,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:  объект доступен  частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Обустройство территории (установка наружного пандуса), текущий ремонт. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий) |
| 8. | Все зоны и участки | Проведение мероприятий по техническому обустройству; ремонт (текущий). |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г. в рамках исполнения Программы   «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН администрации Приморского района;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _________

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                     на 1 л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на 2 л.

3. Путей движения в здании                                                        на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте                               на __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                        на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по АХР Сачук Н.Н.                        _______________

Члены рабочей группы:

Руководитель Отделения ДОД   Щедрина О.В.                  _________________

Заместитель директора по УВР Самойлова И.А.                _________________

Инженер Клычев С.В.                                                            __________________

Рабочий по обслуживанию з/с Александров С.Н.               _________________

Социальный педагог Ослопова Т.В.                                     _________________

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Лобанов Василий Григорьевич –

член Всероссийского ордена Трудового

Красного Знамени общества слепых                                   _______________

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» __________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название)._______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей, пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | Г | Текущий ремонт | Установка тактильных обозначений |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | Г | Текущий ремонт | Установка тактильных обозначений |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует наружный пандус | К,О, | Текущий ремонт | Установка наружного пандуса |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствуют места парковки для инвалидов | К,О,Г | Текущий ремонт | Обустройство места для парковки |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Текущий ремонт | Обустройство территории |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | Доступна частично всем |  |  | Обустройство территории (текущий ремонт) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна  частично всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 2

I Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | Г | Текущий ремонт | Установка тактильных обозначений |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует наружный пандус | К,О, | Текущий ремонт | Установка наружного пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствует световой и звуковой маяк | С, Г | Текущий ремонт | Установка светового и звукового маяка |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Текущий ремонт | Установка тактильных обозначений. Установка наружного пандуса. Установка светового и звукового маяка |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | Доступна частично всем |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично всем.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 3

I Результаты обследования:

- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Не доступен | К | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Не доступен | К | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Не доступен | К | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,С,Г,У) |  |  | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно (инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития).

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 4

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания)  доступны частично всем.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 5

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не доступен | К | Капитальный ремонт |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | Не доступен | К | Капитальный ремонт |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) |  |  | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «21» марта 2016г. № 6

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Не доступен | С | Индивиду-альное решение с ТСР | Средства акустичес-кие навигаци-онные (звуковые маяки, компасы) |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте - индивидуальное решение с ТСР.